招标说明

招标人： 深圳龙电弘瑞控股集团股份有限公司

项目名称：燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程

招标编号： SLD-CG20260401001

目录

第一章 编制依据及项目概况	2

第二章 重要分项工程的设计要求	3

1. 装配车间地面材料参数与施工说明	3

2. 净化洁净车间设计参数与说明	4

第三章 施工技术标准和要求	5

附件：装饰材料限定品牌范围表	12

第一章 编制依据及项目概况

本件作为主导设计及施工的依据，编制时对主要分部及分项工程的设计（验收）标准、施工方法、材料应用等诸多因素尽可能充分考虑，突出科学性及可行性。依据以下几项进行编制：

1、深圳龙电弘瑞控股集团股份有限公司“燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程 招标文件”。

2、各投标单位提供的平面布置图及深圳龙电弘瑞控股集团股份有限公司提供的生产车间装修需求（包含文件：6层、7层车间平面图；（具体以实际为准））。

3、深圳市住建局文件《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》。

4、现行国家有关规范、标准和规程。

5、深圳市有关文件及规定。

6、现场实际情况。

项目概况说明

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程 |
| 2 | 项目地点 | 深圳市宝安区 |
| 3 | 招标人 | 深圳龙电弘瑞控股集团股份有限公司 |
| 4 | 招标范围 | 1、燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程。 2、装饰和消防施工图纸设计（包含平面图、立面图、节点图、电气图、弱电图、给排水图、消防图。） 3、水电包含给排水工程、消防工程（包含喷淋系统，消火栓系统、报批、审核通过出具“建设工程消防验收备案凭证”）、电气工程（包含照明系统、配电箱安装）、空调及配电工程、智能化工程（包含桥架及管道预埋、管线布置，据实际情况增设）等。 4、装修工程包含玻璃隔墙、彩钢板隔墙、涂料等。 |
| 5 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 |
| 6 | 工期 | 施工总工期：30个日历天（不扣除法定节假日及工休日），装修工程时间：6楼/竣工时间5月7日、7楼/竣工时间5月7日。 |

- 第二章  重要分项工程的设计要求

## 1.洁净车间设计参数与说明

- 本项目所涉及洁净车间部分（Aidon车间等）采用物理式净化方式。

- 1.1隔断及门窗处理

- 洁净车间室内墙、顶板材采用70mm厚的夹芯彩钢板制造。圆弧墙角、门、窗框等采用专用氧化铝型材制造。

- 2.其它设计要求

- 2.1顶部消防喷淋系统同吊顶连接处（烟感器、喷淋头）、人员进入风淋房同车间连接处做密封处理。

- 2.1消防工程设计需符合深圳市住建局或消防部门审查要求。

# 第三章 施工技术标准和要求

## 1、天花工程

1.1吊顶金属板质量要求

1.11材料：

金属板面层涂饰必须色泽一致，表面平整，几何尺寸误差在允许范围内。

1.12技术要求：

弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。金属板加工尺寸必须准确，安装时拉通线。

1.13工程质量要求：

吊顶龙骨必须牢固、平整：利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体钢度。龙骨的尺寸应符合设计要求，纵横拱度均匀，互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯，如有必须调直再进行固定。

吊顶面层必须平整：施工前应弹线，中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接，相邻龙骨接头要错开，避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕，应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固，严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求，外观质量必须符合材料技术标准的规格。旋紧装饰板的螺丝时，避免板的两端紧中间松，表面出现凹形，板块调平规方后方可组装，不妥处应经调整再进行固定。边角处的固定点要准确，安装要严密。

接缝应平整：板块装饰前应严格控制其角度和周边的规整性，尺寸要一致。安装时应拉通线找直，并按拼缝中心线，排放饰面板，排列必须保持整齐。安装时应沿中心线和边线进行，并保持接缝均匀一致。压条应沿装订线钉装，并应平顺光滑，线条整齐，接缝密合。

2、墙面工程

2.1 彩钢板隔墙要求

所用材料必须有产品合格证，其品种、型号、规格应符合设计要求。

轻钢龙骨必须保证刚度，不得弯曲变形，门口处应予加固。

彩钢板墙板表面不得划伤，不得受潮、翘曲变形、无脱层、折裂、厚度应一致。

3、灯光要求

3.1具体的灯光要求以实际为准

4、其余施工要求

## 4.1立面饰面施工要求 （大堂背景岩板）

4.11立面饰面的最高的一片应当切割整齐，以免造成吊顶施工完成后与墙面出现缝隙。

4.12板材表面应平整、洁净、色泽一致，无翘曲、裂纹、砂眼、凹陷、色斑和污点，不允许有正面角棱缺陷，板材的抛光面应具有镜面光泽（磨砂面除外）

板材表面严禁出现泛碱和锈斑；嵌缝应密实、平直，嵌缝材料色泽应一致，阴阳角完整、饱满、挺拔。

- 4.13所有干挂及承重石材骨架必须用 40~50 镀锌角钢焊接，焊点处无焊渣，涂刷防锈漆 2 遍，表面再用锌漆覆盖。

附件：

| 装饰材料限定品牌范围表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料设备品牌等要求 |
| 1 | 石材 | 提供不少于三个品牌供甲方选择 |
| 2 | 人造石 | 提供不少于三个品牌供甲方选择 |
| 3 | 瓷砖、岩板（如有用到） | 提供不少于三个品牌供甲方选择 |
| 4 | 板材（含木工板、多层板、免漆板、刨花板等） | 提供不少于三个品牌供甲方选择 |
| 5 | 电线电缆 | 广州南洋电缆有限公司/南牌、深圳金龙羽电缆公司/金龙羽/金环宇 |
| 6 | 轻钢龙骨 | 北新龙牌、杰森、泰山、可耐福 |
| 7 | 纸面石膏板（含防水纸面石膏板） | 北新龙牌、杰森、泰山、可耐福 |
| 8 | 内墙乳胶漆 | 多乐士、华润、立邦 |
| 9 | 铝板天花 | 乐思龙、至高、欧陆、金霸 |
| 10 | PPR给水管及UPVC排水管、PVC电线管 | 永高、日丰、皇冠、伟星、中财 |
| 11 | 灯具 | 三雄极光、雷士、佛山照明 |
| 12 | 开关、插座 | 三雄极光、雷士、佛山照明 |
| 其他 说明 | 1、对乙供材料除品牌/厂家符合上述要求外，在材料设备规格/型号、款式、颜色及技术参数、性能等方面还必须符合设计和合同要求。 |  |
|  | 2、材料品牌未经甲方书面确认不允许替换。 |  |
|  | 3、所有材料均要符合国家、行业、地方相关技术要求以及消防、环保要求。 |  |